一、显示面板及按键定义

菜单        向上      向下       确认

菜单键：选择功能

向上键: 参数递加

向下键: 参数递减

确认键：确定并保存

二、菜单功能

通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；按向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。

菜单功能表：

| A001 |  | A512 | 设置地址码，向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存。 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 |  | CH40 | 向上或向下切换CH4、CH10、CH40通道，确认键保存。 |
| M000 |  | M126 | 内置效果127种，向上或向下修改内置效果，确认键保存。 |
| S000 |  | S255 | 向上或向下修改内置效果运行速度（S000~ S255），确认键保存。 |
| R255 |  | R000 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存。 |
| G255 |  | G000 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存。 |
| B255 |  | B000 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存。 |
| W255 |  | W000 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~W255），确认键保存。 |
| Soud |  | Soud | 声控模式。。 |
| T000 |  |  | 显示温度，如T045表示当前灯具温度为45℃；未安装10K热敏电阻，显示T000。 |

三、主从机控制

两台或多台相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具设置为A001~A512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、调光、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、调光、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、工厂设置

在A001~A512任意地址码时，按菜单键5秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具每路输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键5秒退出。

工厂设置模式表：

| R255 |  | R032 | 向上或向下修改红色灯珠电流（R032-R255），确认键保存。 |
| --- | --- | --- | --- |
| G255 |  | G032 | 向上或向下修改绿色灯珠电流（G032-G255），确认键保存。 |
| B255 |  | B032 | 向上或向下修改蓝色灯珠电流（B032-B255），确认键保存。 |
| W255 |  | W032 | 向上或向下修改白色灯珠电流（W032-W255），确认键保存。 |
| M000 |  | M255 | 向上或向下修改Y轴电机运转速度（M000~ M255），确认键保存。 |
| FAN0 |  | FAN1 | 风扇设置：FAN0上电即启动风扇，FAN1达到设定温度保护点启动风扇，确认键保存。 |
| T040 |  | T070 | 向上或向下修改温度参数（40℃~70℃），按确认键保存。 |
| Send |  | Send | 向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键5秒退出，否认参数按确认键撤销发送。 |

五、DMX512控制台

通电后将所有灯具地址码设置好，再将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH4通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红色灯珠线性调光。 |
| 2 | 000-255 | 绿色灯珠线性调光。 |
| 3 | 000-255 | 蓝色灯珠线性调光。 |
| 4 | 000-255 | 白色灯珠线性调光。 |

CH10通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 总调光 |
| 2 | 000-255 | 频闪 |
| 3 | 000-255 | 红色灯珠线性调光。 |
| 4 | 000-255 | 绿色灯珠线性调光。 |
| 5 | 000-255 | 蓝色灯珠线性调光。 |
| 6 | 000-255 | 白色灯珠线性调光。 |
| 7 | 000-255 | 模式 |
| 8 | 000-255 | 速度 |
| 9 | 000-255 | 背景色 |
| 10 | 000-255 | 背景色调光 |

CH40通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 第一颗红色灯珠线性调光。 |
| 2 | 000-255 | 第一颗绿色灯珠线性调光。 |
| 3 | 000-255 | 第一颗蓝色灯珠线性调光。 |
| 4 | 000-255 | 第一颗白色灯珠线性调光。 |
| … | … | … … |
| 37 | 000-255 | 第十颗红色灯珠线性调光 |
| 38 | 000-255 | 第十颗绿色灯珠线性调光 |
| 39 | 000-255 | 第十颗蓝色灯珠线性调光 |
| 40 | 000-255 | 第十颗白色灯珠线性调光 |

六、模式效果（提示：模式代号9~120，可推拉RGBW改变底色。）

| 通道值 | 模式代号 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0 | 无作用 |
| 2-3 | 1 | R红色灯。 |
| 4-5 | 2 | G 绿色灯。 |
| 6-7 | 3 | B蓝色灯。 |
| 8-9 | 4 | W白色灯。 |
| 10-11 | 5 | RG红绿染色灯。 |
| 12-13 | 6 | RB红蓝染色灯。 |
| 14-15 | 7 | GB绿蓝染色灯。 |
| 16-17 | 8 | 综合1-7效果循环。 |
| 18-19 | 9 | R一颗红色灯流水跑。 |
| 20-21 | 10 | G一颗绿色灯流水跑。 |
| 22-23 | 11 | B一颗蓝色灯流水跑。 |
| 24-25 | 12 | W一颗白色灯流水跑。 |
| 26-27 | 13 | RG一颗红绿染色灯流水跑。 |
| 28-29 | 14 | RB一颗红蓝染色灯流水跑。 |
| 30-31 | 15 | GB一颗绿蓝染色灯流水跑。 |
| 32-33 | 16 | 综合9-15效果循环。 |
| 34-35 | 17 | R两颗红色灯流水跑。 |
| 36-37 | 18 | G两颗绿色灯流水跑。 |
| 38-39 | 19 | B两颗蓝色灯流水跑。 |
| 40-41 | 20 | W两颗白色灯流水跑。 |
| 42-43 | 21 | RG两颗红绿染色灯流水跑。 |
| 44-45 | 22 | RB两颗红蓝染色灯流水跑。 |
| 46-47 | 23 | GB两颗绿蓝染色灯流水跑。 |
| 48-49 | 24 | 综合17-23效果循环。 |
| 50-51 | 25 | R三颗红色灯流水跑。 |
| 52-53 | 26 | G三颗绿色灯流水跑。 |
| 54-55 | 27 | B三颗蓝色灯流水跑。 |
| 56-57 | 28 | W三颗白色灯流水跑。 |
| 58-59 | 29 | RG三颗红绿染色灯流水跑。 |
| 60-61 | 30 | RB三颗红蓝染色灯流水跑。 |
| 62-63 | 31 | GB三颗绿蓝染色灯流水跑。 |
| 64-65 | 32 | 综合25-31效果循环。 |
| 66-67 | 33 | R一颗红色灯刷新。 |
| 68-69 | 34 | G一颗绿色灯刷新。 |
| 70-71 | 35 | B一颗蓝色灯刷新。 |
| 72-73 | 36 | W一颗白色灯刷新。 |
| 74-75 | 37 | RG一颗红绿染色灯刷新。 |
| 76-77 | 38 | RB一颗红蓝染色灯刷新。 |
| 78-79 | 39 | GB一颗绿蓝染色灯刷新。 |
| 80-81 | 40 | 综合33-39效果循环。 |
| 82-83 | 41 | R两颗红色灯刷新。 |
| 84-85 | 42 | G两颗绿色灯刷新。 |
| 86-87 | 43 | B两颗蓝色灯刷新。 |
| 88-89 | 44 | W两颗白色灯刷新。 |
| 90-91 | 45 | RG两颗红绿染色灯刷新。 |
| 92-93 | 46 | RB两颗红蓝染色灯刷新。 |
| 94-95 | 47 | GB两颗绿蓝染色灯刷新。 |
| 96-97 | 48 | 综合41-47效果循环。 |
| 98-99 | 49 | R一颗红色灯来回跑。 |
| 100-101 | 50 | G一颗绿色灯来回跑。 |
| 102-103 | 51 | B一颗蓝色灯来回跑。 |
| 104-105 | 52 | W一颗白色灯来回跑。 |
| 106-107 | 53 | RG一颗红绿染色灯来回跑。 |
| 108-109 | 54 | RB一颗红蓝染色灯来回跑。 |
| 110-111 | 55 | GB一颗绿蓝染色灯来回跑。 |
| 112-113 | 56 | 综合49-55效果循环。 |
| 114-115 | 57 | R两颗红色灯来回跑。 |
| 116-117 | 58 | G两颗绿色灯来回跑。 |
| 118-119 | 59 | B两颗蓝色灯来回跑。 |
| 120-121 | 60 | W两颗白色灯来回跑。 |
| 122-123 | 61 | RG两颗红绿染色灯来回跑。 |
| 124-125 | 62 | RB两颗红蓝染色灯来回跑。 |
| 126-127 | 63 | GB两颗绿蓝染色灯来回跑。 |
| 128-129 | 64 | 综合57-63效果循环。 |
| 130-131 | 65 | R两头各一颗红色灯来回跑。 |
| 132-133 | 66 | G两头各一颗绿色灯来回跑。 |
| 134-135 | 67 | B两头各一颗蓝色灯来回跑。 |
| 136-137 | 68 | W两头各一颗白色灯来回跑。 |
| 138-139 | 69 | RG两头各一颗红绿染色灯来回跑。 |
| 140-141 | 70 | RB两头各一颗红蓝染色灯来回跑。 |
| 142-143 | 71 | GB两头各一颗绿蓝染色灯来回跑。 |
| 144-145 | 72 | 综合65-71效果循环。 |
| 146-147 | 73 | R两头各两颗红色灯来回跑。 |
| 148-149 | 74 | G两头各两颗绿色灯来回跑。 |
| 150-151 | 75 | B两头各两颗蓝色灯来回跑。 |
| 152-153 | 76 | W两头各两颗白色灯来回跑。 |
| 154-155 | 77 | RG两头各两颗红绿染色灯来回跑。 |
| 156-157 | 78 | RB两头各两颗红蓝染色灯来回跑。 |
| 158-159 | 79 | GB两头各两颗绿蓝染色灯来回跑。 |
| 160-161 | 80 | 综合72-79效果循环。 |
| 162-163 | 81 | R一颗红色灯来回刷新。 |
| 164-165 | 82 | G一颗绿色灯来回刷新。 |
| 166-167 | 83 | B一颗蓝色灯来回刷新。 |
| 168-169 | 84 | W一颗白色灯来回刷新。 |
| 170-171 | 85 | RG一颗红绿染色灯来回刷新。 |
| 172-173 | 86 | RB一颗红蓝染色灯来回刷新。 |
| 174-175 | 87 | GB一颗绿蓝染色灯来回刷新。 |
| 176-177 | 88 | 综合81-87效果循环。 |
| 178-179 | 89 | R一颗红色灯流水跑有残影。 |
| 180-181 | 90 | G一颗绿色灯流水跑有残影。 |
| 182-183 | 91 | B一颗蓝色灯流水跑有残影。 |
| 184-185 | 92 | W一颗白色灯流水跑有残影。 |
| 186-187 | 93 | RG一颗红绿染色灯流水跑有残影。 |
| 188-189 | 94 | RB一颗红蓝染色灯流水跑有残影。 |
| 190-191 | 95 | GB一颗绿蓝染色灯流水跑有残影。 |
| 192-193 | 96 | 综合89-95效果循环。 |
| 194-195 | 97 | R两颗红色灯钟摆。 |
| 196-197 | 98 | G两颗绿色灯钟摆。 |
| 198-199 | 99 | B两颗蓝色灯钟摆。 |
| 200-201 | 100 | W两颗白色灯钟摆。 |
| 202-203 | 101 | RG两颗红绿染色灯钟摆。 |
| 204-205 | 102 | RB两颗红蓝染色灯钟摆。 |
| 206-207 | 103 | GB两颗绿蓝染色灯钟摆。 |
| 208-209 | 104 | 综合97-103效果循环。 |
| 210-211 | 105 | R一颗红色灯堆积。 |
| 212-213 | 106 | G一颗绿色灯堆积。 |
| 214-215 | 107 | B一颗蓝色灯堆积。 |
| 216-217 | 108 | W一颗白色灯堆积。 |
| 218-219 | 109 | RG一颗红绿染色灯堆积。 |
| 220-221 | 110 | RB一颗红蓝染色灯堆积。 |
| 222-223 | 111 | GB一颗绿蓝染色灯堆积。 |
| 224-225 | 112 | 综合105-111效果循环。 |
| 226-227 | 113 | R一颗红色灯来回堆积。 |
| 228-229 | 114 | G一颗绿色灯来回堆积。 |
| 230-231 | 115 | B一颗蓝色灯来回堆积。 |
| 232-233 | 116 | W一颗白色灯来回堆积。 |
| 234-235 | 117 | RG一颗红绿染色灯来回堆积。 |
| 236-237 | 118 | RB一颗红蓝染色灯来回堆积。 |
| 238-239 | 119 | GB一颗绿蓝染色灯来回堆积。 |
| 240-241 | 120 | 综合113-119效果循环。 |
| 242-243 | 121 | 七彩效果一。 |
| 244-245 | 122 | 七彩效果二。 |
| 246-247 | 123 | 七彩效果三。 |
| 248-249 | 124 | 红色波浪。 |
| 250-251 | 125 | 绿色波浪。 |
| 252-253 | 126 | 蓝色波浪。 |
| 254-255 | 127 | 模式代号9-126循环；模式代号124、125、126后，七彩波浪走完。 |

七、技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

功率:  10*30W（320W）

灯珠:  10颗四合一LED灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

通道:  CH4、CH10、CH40

调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： 光束+爆闪

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: