使用说明书

无极摇头矩阵频闪

产品型号： K9 Strobe

请在试用该产品前仔细阅读说明书

请保存好产品说明书

目  录

- 安全向导                                                                                    2

- 尺寸图     					                                       2

- 包装清单                                                                                    3

- 安装指导                                                                                    3

- 液晶显示屏说明	          4

- 菜单功能说明                                                                             5

- DMX通道表说明                                                  		        11

- 跑马灯宏表                                                                               18

- 故障分析及维修                                                                        18

- 安全向导

● 在使用产品之前，请务必仔细阅读本手册，以便你掌握正确的使用方法。

● 当你拿到产品，第一时间要检查产品的零配件是否齐全，产品运输过程中是产生了损坏，如果有，请马上联系经销商。

● 安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱。

● 开灯前请检查供电电压是否正常，本产品正常的工作电压在AC100-240V之间，如果供电电压不在这个范围之内的，请不要通电亮灯。

● 供电排插接地要良好，以防电击。

● 为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在环境温度40℃以上进行运行工作。

● 请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。

● 严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请专业人员检修。

● 维护，清洁产品之前要断电。

- 尺寸图

（单位：mm）

- 包装清单

● 产  品1台

● 安全索1条

● 电源线1根

● 说明书1份

- 安装指导

- 4.1. 安装挂件

● 吊挂安装时，要使用灯勾安装。灯勾装在挂件上。

● 将安全索安装在吊环上。（请参考下图安装）

4.2. 挂装图示

温馨提示：

● 灯具和易燃材料需至少保持0.1m 以上的安全距离。

● 在安装过程中务必使用安全索固定，以免造成意外伤害。

注意： 高空作业需要有丰富经验，包含但不仅限于（计算工作负荷极限，特定的安装材料，和安装零配件，灯具的安全操作规范），请确保专业人士安装。

- 液晶显示屏说明

1 — 大字体显示当前DMX地址2 — 点击进入主菜单3 — 点击设置界面语言4 — 点击选择调光曲线5 — 点击设置当前通道模式，显示的数字表示当前通道数6 — 点击倒转显示屏幕7 — 显示当前信号状态，点击可切换主从模式。显示图标的意义如下：

绿色向下箭头 : 表示当前正在接收外部DMX信号

黄色叉号: 表示没有外部DMX信号

蓝色向上箭头 : 表示当前为主机模式，本机正在向外发送信号8 — 点击设置当前运行模式。如果该图标加亮显示，表示当前正在运行该模式。9 — 错误信息。如果显示黄色底色，表示自检发现有错误。点击该图标进入错误信息菜单查看具体错误信息。10 — 查看版本信息

— 向上键

— 向下键

— 向左键

— 树状菜单列表中功能为返回，主页及键盘模式下为光标右移功能。

- 6、菜单功能说明

由于产品型号众多，功能各异，且经常升级换代，导致菜单内容变化频繁，本说明书难以及时更新，因此仅列出部分重要的菜单项目，具体有需要时请另行咨询。

DMX地址:设置DMX地址

通道模式:设置通道模式，菜单选项的数字表示通道数。

复位操作:复位电机

电机断电: 选择“是”，所有电机断电；选择“否”，所有电机重新上电并复位。利用这个菜单，可以在不关闭总开关的情况下插拔电机并重新上电复位。

X轴/Y轴:复位X轴和Y轴电机，调焦复位。

DMX设置

序号设置：  该菜单提供一个功能，方便用户在多台灯上同步地址或按一定序列自动设置地址

序号: 设置本机DMX地址

自地地址：所有串联在一起的灯具（只要是我司的灯具即可，不分型号）都显示“操作完成”对话框，用户按顺序逐台灯点击“确定”，则每台灯将以此台灯的序         号为基准，每点击一台灯，该灯的序号自动在前一台的基础上加1

运行:设置运行模式。各个菜单选项说明如下（注：“自走”模式选项根据不同产品型号可能有所不同）：

- DMX：由DMX512控台控制运行。

- 自走（工厂测试）：运行由厂家设定的程序，该程序主要用于工厂测试。

- 自走（图案）：运行厂家设定的程序，该程序用于展示滚动图案和棱镜。

- 自走（颜色）：运行厂家设定的程序，该程序用于展示静态图案、棱镜和颜色效果。

- 声控：根据外界声音强弱变化而做相应运动。可以在【运行设置】-【声控设置】中设置相关参数。

- 用户程序：运行用户自编程程序。可在【运行设置】-【混合场景】和【场景编辑】两个菜单中设置播放场景或编辑场景。

手动控制:手工设置通道的值

X轴: 设置X轴的DMX值

……

自动返回: 如果超过一定时间没有动作，自动退出手动控制菜单。通过该菜单设置等待退出的时间。

运行设置:运行参数设置.

Y轴 设置:

反向:反转Y轴电机的旋转方向

起点:设置Y轴电机的起点位置(将控台对应的值打到0，调节这个值可以实时观察转动角度）

终点:设置Y轴电机的终点位置(将控台对应的值打到255，调节这个值可以实时观察转动角度）

X轴 设置:

反向:反转X轴电机的旋转方向

起点:设置X轴电机的起点位置(将控台对应的值打到0，调节这个值可以实时观察转动角度）

终点:设置X轴电机的终点位置(将控台对应的值打到255，调节这个值可以实时观察转动角度）

调光曲线: 选择调光曲线

主从模式:接收外部DMX信号时，设置为从模式；作为主机发送DMX信号给外部时，设置为主模式

声控设置:声控模式设置

声控模式:选择执行声控的效果。各个菜单选项说明如下：

- 调光：亮度随声音大小变化

- 颜色：有声音时，颜色会自动切换

其他通道:选择除了声音控制的通道外，其他通道的控制方式.各个菜单选项说明如下：

- DMX：DMX控台控制运行。注意该模式下，如果声控模式是调光时，必须由控台操作打开快门。如果声控模式是颜色或图案等其它模式，则必须打开快门，并调节亮度。

- 自动：运行厂家预设的程序

- 手动：通过菜单【手动控制】设置通道的值。该模式和DMX类似，需手工设置快门或亮度。

灵敏度:设置声控的灵敏度

混合场景:用户编程场景播放设置。关于用户编程的更多操作指引另见《编程操作指引》

播放场数:设置要播放的场景数量

场景编辑:编辑场景。关于用户编程的更多操作指引另见《编程操作指引》

场景编号:选择要编辑的场景编号

步骤编号:在选定的场景中，选择要编辑的步骤编号

步骤编辑:点击进入编辑

时间:选定的步骤持续时间（单位0.1秒，例如值为123，表示12.3秒）

通道:选择该步骤中需要编辑的通道

值:编辑通道值

复制:复制选择的场景序号和步骤序号

粘贴:将已经复制的场景序号和步骤序号粘贴到选择的场景和步骤中（切记：该操作直接覆盖原有的值，请粘贴前确认好要粘贴的目标场景和步骤！）

记录:将当前接收的来自控台的DMX512的值记录到选定的场景和步骤中（切记：该操作直接覆盖原有的值，请记录前确认好要记录的目标场景和步骤！）

切光:

X轴/Y轴:设定X轴/Y轴移动过程中是否需要切光

同步随机频闪:当多台灯设置为同一个随机频闪的DMX值时，是否同步频闪。

显示设置:LCD液晶屏幕的设置

休眠:选择无按键操作时，屏幕休眠前等待的时间。

亮度:调节屏幕亮度

倒转显示:设定屏幕内容是否倒转显示。也可以在菜单显示起始页状态时，同时按下“上”、“下”两个按键来进行倒转显示切换。

指示灯:选择信号指示灯的点亮模式。各个菜单选项说明如下：

- 自动：和屏幕同步休眠

- 常开：始终保持点亮状态

无信号时闪烁:选择无DMX信号时LED背光动作各个菜单选项说明如下：

- 是：屏幕背光闪烁

- 否：关闭无DXM信号背光闪烁

高级设置:

微调:工厂调试功能，需要密码验证才能进入。

工厂设置: 工厂设置测试用，该菜单需要密码才能操作。

无DMX时:选择如果检测不到DMX512信号时的运行方式。

执行:各个菜单选项说明如下：

- 居中: 除X轴和Y轴居中外，其他通道全部清零。

- 保持：保持复位后的初始状态。

- 自走（工厂测试/颜色）：运行厂家设置的程序，具体参考前面的“运行”菜单以了解每个自走模式的特点。

- 声控：运行声控模式。

- 用户程序：运行用户自编程程序。

模式:各个菜单选项说明如下

- 仅开机时：仅在开机时，如果检测不到DMX信号，才执行以上运行模式，否则，将保持最后一个DMX动作

- 任意时刻：在任意时刻，只要丢失了DMX信号，都会执行以上运行模式

语言:设置系统语言

总是显示Logo: 开机复位时显示logo，如果该选项为“否”，则复位完成后自动跳转到菜单首页，否则将一直显示logo，除非按下任意按键或触摸屏幕。当一直显示logo时，LCD背光将强制点亮，如果退出logo，则LCD背光恢复自动控制模式。如果已经退出logo，又希望继续显示logo，则必须重新启动。

P/T 校正:是否启用X轴、Y轴电机的位置自动校正功能。启用该功能可优化运行性能，但如果该功能故障，反而会影响正常使用，如果X轴或Y轴电机出现运行异常，可尝试关闭这个选项。关闭该选项一般不会影响正常使用，但会增加复位时间和撞击卡位的次数，且电机失步时无法自动校正位置。这个选项需重新开机才能生效。

灯珠时间清零:对灯珠时间清零

恢复出厂设置:将所有设置恢复到出厂状态（微调数据、灯珠开关状态、用户编程数据、灯珠时间记录 不会被恢复）。注意：因为恢复数据需要长时间读写储存器，请不要在电机高速旋转时执行该操作，以免芯片处理不及时导致脱步。

信息:

DMX监视:显示当前接收到的DMX信号值

通道:选择需要观察的通道

值:显示选定通道的DMX值

状态:显示当前的运行状态

CPU1温度 ℃:显示机箱内主板的CPU温度。

CPU2温度 ℃:显示灯头副板的CPU温度。

灯珠使用时间:显示灯珠的使用时间

本次(分钟):显示本次开机以来灯珠已点亮的时间

总计(小时):显示自上次灯珠时间清零以来，灯珠点亮的总时间

错误信息:显示错误信息（如果该菜单中任何一项有错误，菜单封面右上角会显示一个感叹号）

储存器:表示储存器是否正常运作。如果储存器不正常，则无法记录或读取菜单信息，灯珠时间记录、自编程数据也可能丢失。

传感器:显示各传感器的状态

CPU2通讯:如果错误，各个功能电机将无法正常运行，显示屏可能也无法正确显示CPU2温度。若出现此错误，请检查板卡之间的通讯连接线是否接触不良。

CPU1过热:过热时，需检查底座机箱内风扇是否正常运转，或CPU已经故障。如果CPU过热，运行将不稳定，比如会自动重启。

CPU2过热:过热时，需检查灯头内风扇是否正常运转，或CPU已经故障。如果CPU过热，运行将不稳定，比如会自动重启。

Flash 错误: 控制芯片闪存异常，无法读写，如果产生这个错误，请联系厂家处理。

RAM 错误: 芯片内存分配失败，如果发生这个错误，请和生产厂家联系。

许可过期: 厂家设置的用户使用许可时间已经到达，请点击菜单【信息】——【剩余时间】，输入厂家提供的序列号以继续使用该设备

杂项:显示X轴/Y轴等电机每次从静止开始旋转到目标位置所需的时间.

- 7、DMX通道表说明

基础通道模式--22CH通道表

| 通道 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pan |
|  | 0-255 | Pan 旋转 |
| 2 |  | Tilt |
|  | 0-255 | Tilt 旋转 |
| 3 |  | Pan/Tilt 速度 |
|  | 0 | 最大速度 |
|  |  | 速度模式下 |
|  | 1-255 | 速度从快到慢 |
|  |  | 时间模式下 |
|  | 1-255 | 时间从0.1s到25.5秒 |
| 4 |  | Pan流水 |
|  | 0-4 | 无作用 |
|  | 5-129 | 正向流水从快到慢 |
|  | 130 | 静止 |
|  | 131-255 | 反向流水从慢到快 |
| 5 |  | Tilt流水 |
|  | 0-4 | 无作用 |
|  | 5-129 | 正向流水从快到慢 |
|  | 130 | 静止 |
|  | 131-255 | 反向流水从慢到快 |
| 6-9 |  | RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 10 |  | 频闪/快门 |
|  | 0-3 | 关闭 |
|  | 4-103 | 频闪从慢到快 |
|  | 104-107 | 打开 |
|  | 108-157 | 快开慢灭，从慢到快 |
|  | 158-207 | 快灭慢开，从快到慢 |
|  | 208-212 | 打开 |
|  | 213-251 | 随机频闪，从慢到快 |
|  | 252-255 | 打开 |
| 11 |  | 总控调光 |
|  | 0-255 | 从0%到100%调光。每个颜色亮度的理论计算方法是：设总控通道的值为C1，总控微调通道的值为C2，RGBW通道的值为Cx，则理论亮度的百分比是 （C1*256 + C2）/ 65535 * （Cx / 255） |
| 12 |  | 颜色宏（模拟颜色盘） |
|  | 0 | 无作用 |
|  | 1-247 | 由RGBW按特定比例组合颜色（另见《模拟颜色盘表》） |
|  | 248-255 | 模拟颜色盘彩虹效果，速度由宏功能速度通道（14）决定 |
| 13 |  | 跑马灯宏 |
|  | 0 | 无作用 |
|  | 1-255 | 共16种宏功能（另见《跑马灯宏表》），以颜色宏通道（13）指定的颜色作为背景色，以RGBW通道（6-9）指定的颜色作为前景色，频闪通道（10）依然可以起作用 |
| 14 |  | 宏功能速度 |
|  | 0-255 | 颜色宏（虚拟颜色盘）或跑马灯宏速度从快到慢 |
| 15 |  | 调焦 |
|  | 0-255 | 光束角由大到小 |
| 16 |  | 功能 |
|  |  | 要实现以下效果，将DMX值推到相应位置并至少静止4秒，同时以下效果必须在菜单设置中激活才能使用。 |
|  | 0-79 | 空 |
|  | 80-84 | 全部复位 |
|  | 85-87 | Pan/Tilt复位 |
|  | 88-96 | 空 |
|  | 97-99 | 调焦复位 |
|  | 100-255 | 空 |
| 17 |  | 背面宏效果 |
|  | 0 | 无 |
|  | 1-87 | 静态宏效果 |
|  | 88-249 | 动态宏效果 |
|  | 250-255 | 频闪 |
| 18 |  | 背面宏效果速度 |
|  | 0-127 | 正向由快到慢 |
|  | 0-128 | 反向由慢到快 |
| 19 |  | 背面颜色宏 |
|  | 0-10 | 无 |
|  | 11-21 | 颜色1 |
|  | 22-32 | 颜色2 |
|  | 33-43 | 颜色3 |
|  | 44-54 | 颜色4 |
|  | 55-65 | 颜色5 |
|  | 66-76 | 颜色6 |
|  | 77-87 | 颜色7 |
|  | 88-98 | 颜色8 |
|  | 99-109 | 颜色9 |
|  | 110-120 | 颜色10 |
|  | 121-131 | 颜色11 |
|  | 132-142 | 颜色12 |
|  | 143-153 | 颜色13 |
|  | 154-164 | 颜色14 |
|  | 165-175 | 颜色15 |
|  | 176-186 | 颜色16 |
|  | 187-197 | 颜色17 |
|  | 198-208 | 颜色18 |
|  | 209-219 | 颜色19 |
|  | 220-230 | 颜色20 |
|  | 231-241 | 颜色21 |
|  | 242-252 | 颜色22 |
|  | 253-255 | 颜色23 |
| 20 |  | 背面红光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |
| 21 |  | 背面绿光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |
| 22 |  | 背面蓝光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |

扩展通道模式--132CH通道表

| 通道 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pan |
|  | 0-255 | Pan 旋转 |
| 2 |  | Pan 微调 |
|  | 0-255 | Pan 微调 |
| 3 |  | Tilt |
|  | 0-255 | Tilt 旋转 |
| 4 |  | Tilt 微调 |
|  | 0-255 | Tilt 微调 |
| 5 |  | Pan/Tilt 速度 |
|  | 0 | 最大速度 |
|  |  | 速度模式下 |
|  | 1-255 | 速度从快到慢 |
|  |  | 时间模式下 |
|  | 1-255 | 时间从0.1s到25.5秒 |
| 6 |  | Pan流水 |
|  | 0-4 | 无作用 |
|  | 5-129 | 正向流水从快到慢 |
|  | 130 | 静止 |
|  | 131-255 | 反向流水从慢到快 |
| 7 |  | Tilt流水 |
|  | 0-4 | 无作用 |
|  | 5-129 | 正向流水从快到慢 |
|  | 130 | 静止 |
|  | 131-255 | 反向流水从慢到快 |
| 8 |  | 频闪/快门 |
|  | 0-3 | 关闭 |
|  | 4-103 | 频闪从慢到快 |
|  | 104-107 | 打开 |
|  | 108-157 | 快开慢灭，从慢到快 |
|  | 158-207 | 快灭慢开，从快到慢 |
|  | 208-212 | 打开 |
|  | 213-251 | 随机频闪，从慢到快 |
|  | 252-255 | 打开 |
| 9 |  | 总控调光 |
|  | 0-255 | 从0%到100%调光。每个颜色亮度的理论计算方法是：设总控通道的值为C1，总控微调通道的值为C2，RGBW通道的值为Cx，则理论亮度的百分比是 （C1*256 + C2）/ 65535 * （Cx / 255） |
| 10 |  | 颜色宏（模拟颜色盘） |
|  | 0 | 无作用 |
|  | 1-247 | 由RGBW按特定比例组合颜色（另见《模拟颜色盘表》） |
|  | 248-255 | 模拟颜色盘彩虹效果，速度由19通道决定 |
| 11 |  | 跑马灯宏 |
|  | 0 | 无作用 |
|  | 1-255 | 共32种宏功能（另见《跑马灯宏表》），以颜色宏通道（15）指定的颜色作为背景色，以RGBW通道（8-11）指定的颜色作为前景色，频闪通道（12）依然可以起作用 |
| 12 |  | 宏功能速度 |
|  | 0-255 | 颜色宏（虚拟颜色盘）或跑马灯宏速度从快到慢 |
| 13 |  | 调焦 |
|  | 0-255 | 光束角由大到小 |
| 14 |  | 调焦微调 |
|  | 0-255 | 调焦微调 |
| 15 |  | 功能 |
|  |  | 要实现以下效果，将DMX值推到相应位置并至少静止4秒，同时以下效果必须在菜单设置中激活才能使用。 |
|  | 0-79 | 空 |
|  | 80-84 | 全部复位 |
|  | 85-87 | Pan/Tilt复位 |
|  | 88-96 | 空 |
|  | 97-99 | 调焦复位 |
|  | 100-255 | 空 |
| 16-19 |  | 第1颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 20-23 |  | 第2颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 24-27 |  | 第3颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 28-31 |  | 第4颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 32-35 |  | 第5颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 36-39 |  | 第6颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 40-43 |  | 第7颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 44-47 |  | 第8颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 48-51 |  | 第9颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 52 |  | 背面宏效果 |
|  | 0 | 无 |
|  | 1-87 | 静态宏效果 |
|  | 88-249 | 动态宏效果 |
|  | 250-255 | 频闪 |
| 53 |  | 背面宏效果速度 |
|  | 0-127 | 正向由快到慢 |
|  | 0-128 | 反向由慢到快 |
| 54 |  | 背面颜色宏 |
|  | 0-10 | 无 |
|  | 11-21 | 颜色1 |
|  | 22-32 | 颜色2 |
|  | 33-43 | 颜色3 |
|  | 44-54 | 颜色4 |
|  | 55-65 | 颜色5 |
|  | 66-76 | 颜色6 |
|  | 77-87 | 颜色7 |
|  | 88-98 | 颜色8 |
|  | 99-109 | 颜色9 |
|  | 110-120 | 颜色10 |
|  | 121-131 | 颜色11 |
|  | 132-142 | 颜色12 |
|  | 143-153 | 颜色13 |
|  | 154-164 | 颜色14 |
|  | 165-175 | 颜色15 |
|  | 176-186 | 颜色16 |
|  | 187-197 | 颜色17 |
|  | 198-208 | 颜色18 |
|  | 209-219 | 颜色19 |
|  | 220-230 | 颜色20 |
|  | 231-241 | 颜色21 |
|  | 242-252 | 颜色22 |
|  | 253-255 | 颜色23 |
| 55 |  | 背面红光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |
| 56 |  | 背面绿光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |
| 57 |  | 背面蓝光 |
|  | 0-255 | 由暗到亮 |
| 58-61 |  | 背面第1颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 62-65 |  | 背面第2颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 66-69 |  | 背面第3颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| … | … | … |
| 121-124 |  | 背面第23颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 125-128 |  | 背面第24颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |
| 129-132 |  | 背面第25颗灯珠 RGBW |
|  | 0-255 | RGBW各种颜色亮度从0%到100% |

8、跑马灯宏表  (附表 )

| 序号 | DMX值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1-15 | 以选定的前景色和背景色，单灯珠单向移动，正向 |
| 1 | 16-31 | 以选定的前景色和背景色，奇数和偶数灯珠交替亮灭 |
| 2 | 32-47 | 以选定的前景色和背景色，单颗灯珠来回移动 |
| 3 | 48-63 | 以选定的前景色和背景色，奇数和偶数灯珠交替亮灭 |
| 4 | 64-79 | 将前景色的RGBW分开轮流点亮 |
| 5 | 80-95 | 以选定的背景色，将前景色的RGBW分开轮流单颗灯珠单向移动，反向 |
| 6 | 96-111 | 以选定的前景色和背景色，所有灯珠单向移动，正向 |
| 7 | 112-127 | 以选定的前景色和背景色，所有灯珠单向移动，反向 |
| 8 | 128-143 | 以选定的背景色，将前景色的RGBW分开轮流所有灯珠单向移动，正向 |
| 9 | 144-159 | 以选定的背景色，将前景色的RGBW分开轮流所有灯珠单向移动，反向 |
| 10 | 160-175 | 以选定的前景色和背景色，单个灯珠从两端向中间移动 |
| 11 | 176-191 | 以选定的前景色和背景色，半数灯珠从中间向两端移动 |
| 12 | 192-207 | 以选定的前景色和背景色，分两段，单颗灯珠单向移动，正向 |
| 13 | 208-223 | 以选定的前景色和背景色，分两段，单颗灯珠单向移动，反向 |
| 14 | 224-239 | 以选定的前景色和背景色，分两段，单颗灯珠来回移动 |
| 15 | 240-255 | 以选定的背景色，分两段，将前景色的RGBW分开轮流单颗灯珠单向移动，正向 |

- 故障分析及维修

- 若遇严重问题，请立刻停用，请要求专业人员检查

| 问 题 | 可能的原因 |
| --- | --- |
| 灯具无法通电 | A、检查电源线是否接线正确 |
|  | B、保险管损坏 |
|  | C、开关电源损坏 |
| DMX不受控 | A、显示屏主板损坏 |
|  | B、DMX卡侬头信号板损坏 |
| 灯珠不亮 | A、灯珠板损坏 |
|  | B、灯珠板排线损坏 |